УДК 658.52.011.56:625.7

### УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВКИ ГРУНТА АВТОГРЕЙДЕРОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САМООРИЕНТИРУЮЩЕЙСЯ САУ

А.А. Акимов, к.т.н., доц., А.А. Осьмачко, аспирант, ХНАДУ

# Аннотация. Разработано дополнительное схемное решение для повышения качества планировочных работ автогрейдером.

Ключевые слова: автогрейдер, система управления, рабочий орган, угловой датчик, контроль, управление, привод.

## Введение

В качестве объекта управления выбран автогрей-дер. По многим характеристикам он относится к эффективным планировочным машинам, имеет широкое распространение. Его существенным недостатком является многопроходность, возникающая из-за того, что в большинстве случаев машиной управляет оператор, который субъективно оценивает пространственное поло-жение исполнительного органа.

## Анализ публикаций

В [1,2] рассматриваются задачи технологического процесса планировки поверхности за счет автоматизации управления планировочных машин. Упрощенный подход к данной тематике не позволяет в полной мере реализовать современные достижения в области автоматики.

## Цель и постановка задачи

Повышение качества планировки при управлении автогрейдером за счет разработки дополни-тельных схемных решений.

## Улучшения качества планировки

1

2

3

4

6

7

5

Самоориентирующиеся системы управляют рабочим органом (РО) по его координатам в пространстве, которые определяются в процессе работы. Если задать необходимые координаты планирования, то в этом случае на самоориенти-рующуюся  САУ (ССАУ) можно возложить постоянный контроль и управление положением рабочего органа. Результатом управления является сигнал, воздействующий на привод перемещения РО. Структурная схема САУ приведена на рисунке 1.

На рисунке 1 приведены следующие обозначе-ния: 1-узел определения пройденного пути, 2-угловой датчик, 3-рабочий орган, 4-микроконтроллер, 5-привод, 6-усилитель-нормирователь, 7-исполнительное устройство.

Рис. 1. Структура ССАУ автогрейдером

Для определения координаты РО используется два вида данных: данные, связанные с уже спланируемой поверхностью и данные, отражающие параметры движения. На рисунке 2 изображен чертеж, поясняющий определение координаты РО.

Координату точки К, расположенную на режущей кромке РО можно определить по формуле

| R=L2*sin(α+β)+H, | (1) |
| --- | --- |

где Н — координата фиксированной  точки А автогрейдера.

Для элементарного участка пути можно допустить ΔHΔL1=tgβ. Поэтому

| H=0L1tgβ⋅dL1. | (2) |
| --- | --- |

Однако практически проще определять элементарный участок пути, пройденного автогрейдером dH=sinβ⋅dS. Тогда

A

S

L1





R

H

L2

K

Рис. 2. К определению вертикали координат РО

1

2

3

4

5

6

8

10

7

9

| H≈0Sβ⋅dS. | (3) |
| --- | --- |

Так как на участке ΔS  sinβ≈β,  то в конечном итоге

| R=L2*sin(α+β)+0Sβ⋅dS. | (4) |
| --- | --- |

По этой формуле нахождение  координаты РО  связано с определением и координаты самого автогрейдера. Значительно проще определять угол β для траектории точки К.

Если связать угловой датчик непосредственно с РО, тогда положение точки К можно определить по формуле

| H=0Sβ⋅dS. | (5) |
| --- | --- |

Для этого нужно зафиксировать точку начала движения, а затем определять координату РО, измеряя пройденный путь.

При этом интегрирование осуществляется по пройденному пути, а не по времени. Для реализации описанного метода схему рисунка 1 необходимо изменить добавлением датчика вертикали, узла определения фиксированной точки и интегратора.

На рисунке 3 приведены следующие обозначе-ния: 1–датчик вертикали, 2–тахогенератор, 3–угловой задатчик уклона, 4–измерительная схема, 5–узел определения фиксированной точки, 6–интегратор, 7–гироскоп, 8–исполнительное устройство, 9 – схема сброса, 10 – суммирующее устройство.

## Рис. 3. Измененная структурная схема ССАУ автогрейдером.

## Выводы

Таким образом, научная новизна заключается в ведении в ССАУ автогрейдера датчика вертика-ли, узла определения движения точки начальной координаты машины и гироскопа, что позволило повысить качество планировки грунта.

## Список литературы

1. Автоматика и автоматизация производствен-ных процессов в строительстве и путевом хозяйстве / Под ред. В.Ф. Яковлева. – М.: Транспорт, 1990 г. – 279 с.

2. Основы автоматизации транспортного строительства / К.С. Исаев и др. – М: Транспорт, 1988 г. – 263 с.