# УДК 519.248

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПРЕДЕЛЬНЫХ  ВЕРОЯТНОСТЕЙ  СОСТОЯНИЙ ВОССТАНАВЛИВАЕМОЙ  СИСТЕМЫ  АВИАЦИОННОЙ  ТЕХНИКИ

В.А. Прокопов, Ю.А. Олейник, В.А. Дуреев, В.Л. Григоров, Н.Н. Азимов

(Харьковский университет Воздушных Сил)

Предлагается усовершенствованная математическая модель определения предельных вероятностей состояний восстанавливаемой системы авиационной техники. Модель не сложна для любого инженера или специалиста и может быть применена к любой эксплуатируемой восстанавливаемой системе.

надежность, предельная вероятность, восстанавливаемая система, состояние восстанавливаемой системы, интенсивность перехода системы

Введение. При создании или исследовании системы авиационной техники (АТ), которую предстоит эксплуатировать, у специалиста любой области возникает вопрос о надежности системы. Как, хотя бы примерно, с точностью до сотых определить вероятность работоспособного состояния системы АТ, при условии, что систему можно восстанавливать. Не сложная и удобная математическая модель определения вероятности работоспособного состояния системы АТ предлагается в данной статье.

Постановка задачи. Часто возникает задача определения вероятностей состояний работоспособной восстанавливаемой системы АТ при ее эксплуатации. Самый простой путь - это определение интенсивностей перехода системы из одного состояния в другое [1, 2]. После составления графа состояний системы [1, 2] и применения математического аппарата теории массового обслуживания [2], можно определить предельные вероятности состояний восстанавливаемой системы АТ, что позволит оценить эффективность применения системы АТ [1, 2].

Цель статьи: Усовершенствовать математическую модель определения предельных вероятностей состояний восстанавливаемой системы АТ при известных интенсивностях перехода системы из одного состояние в любое другое.

Основная часть. Рассмотрим процесс эксплуатации восстанавливаемой системы АТ [1, 2]. Пусть рpt - вероятность работоспособного состояния системы АТ во время ее эксплуатации t (возможно применение АТ по назначению в воздухе или на земле), рit - вероятность i-го неработоспособного состояния восстанавливаемой системы АТ во время ее эксплуатации t. Примем следующие допущения:

I) в начальный момент времени система АТ работоспособна, рp0=1;

II) любое из состояний восстанавливаемой системы АТ не является конечным, т.е. таким, из которого невозможен переход в любое другое состояние.

При эксплуатации восстанавливаемой системы АТ, вероятности состояний системы будут стремится к предельным значениям, когда время эксплуатации системы стремится к бесконечности (см. рис. 1) [1, 2]. Предельные вероятности состояний восстанавливаемой системы АТ являются постоянными величинами [1, 2].

На рис. 1 i-ые состояния системы АТ - это такие состояния, при которых система не может эксплуатироваться, причем рi0=0 с учетом допущения I.

| 0 | При i-ом состоянии система может быть исправна (например, проходить профилактику или контроль) или неисправна. |
| --- | --- |
| Рис. 1 Значения предельных вероятностей состояний восстанавливаемой системы АТ от времени |  |

В общем виде вероятности ррt и рit при t>0 подчиняются неравенствам:

| ррmin≤ррt<1 ;0<рit≤рimax. |  |
| --- | --- |

Сумма вероятностей всех предельных состояний системы равна единице в любой момент времени

| рpt+i=1nрit=1, | (1.1) |
| --- | --- |

где n - число i-ых состояний (i=1,2,3…n) восстанавливаемой системы, когда

она не может эксплуатироваться.

Когда время эксплуатации велико (t→∞), наступает наихудший, с точки зрения надежности, режим эксплуатации, когда ррt→ррmin=const, а рit→рimax=const, что означает, что в работоспособном состоянии находится минимальное количество систем (см. рис. 1) [1, 2]. При этом формула (1.1) примет вид

| ррmin+i=1nрimax=1, | (1.2) |
| --- | --- |

Перепишем уравнение (1.2) в виде

| 1=ррmin+i=1nрimax, |  |
| --- | --- |

разделим обе части уравнения на pр и получим

| 1ррmin=1+i=1nрimaxррmin, |  |
| --- | --- |

откуда выразим величину ррmin

| ррmin=11+i=1nрimaxррmin. | (1.3) |
| --- | --- |

Пусть составлен граф состояний системы (см. рис. 2), по которому определена система уравнений предельных состояний системы [2].

Примем еще одно допущение:

III) интенсивности перехода из одного состояния в любое другое состояние [2] являются постоянными положительными величинами.

Из принятых допущений II и III следует, что из полученных уравнений можно определить рi, при в виде

| рimax=Ciррmin, | (1.4) |
| --- | --- |

где Ci- постоянная положительная величина.

Величина Ci меньше единицы и характеризует, насколько рimax меньше ррmin. Из II допущения следует, что Ci всегда существует, так как существуют пути перехода из одного состояния в любое другое состояние. Из III допущения следует, что Ci=const и Ci>0.

Подставляя (1.4) в (1.3), получим

| ррmin=11+i=1nСi. | (1.5) |
| --- | --- |

Примем обозначение

| C=i=1nСi | (1.6) |
| --- | --- |

и запишем (1.5) с учетом (1.6)

| ррmin=11+C, | (1.7) |
| --- | --- |

где С>0, т.к. Сi>0.

Определив ррmin и зная значения величин Ci, можно определить все значения рimax по формуле (1.4).

Рассмотрим на примере возможности усовершенствованной математической модели определения предельных вероятностей состояний восстанавливаемой системы. Примем, что изучаемая восстанавливаемая система может находится в следующих состояниях: система работоспособна, система неисправна, система проходит профилактику (техническое обслуживание) после эксплуатации или после ремонта, система неисправна после профилактики, так как обнаружены отказы, система неисправна после профилактики и ремонта, так как вновь обнаружены отказы.

Граф состояний системы, с учетом, что каждое состояние не является конечным (допущение II), показан на рис. 2, где все вероятности восстанавливаемой системы предельные: рр=ррmin, вероятности остальных состояний (i-ых состояний, i = 4) максимальны по значению (см. формулу (1.2)) [2].

Рис. 2. Граф состояний восстанавливаемой системы

На рис. 2 для предельных вероятностей состояний системы АТ приняты следующие обозначения:

- рр- предельная вероятность работоспособного состояния системы;

- рнр- предельная вероятность неработоспособного состояния системы;

- рпрф- предельная вероятность события, заключающегося в том, что система находится на профилактике;

- рнр1- предельная вероятность неработоспособного состояния системы после проведения профилактики (обнаружены отказы);

- рнр2- предельная вероятность повторного неработоспособного состояния системы (повторно обнаружены отказы) после проведения профилактики и ремонта.

Из принятых значений следует, что в результате профилактики системы ремонт производится не более двух раз (состояния рнр1, рнр2).

Для оценки перехода системы из одного состояния в другое на рис. 2 показаны следующие постоянные параметры:

- λ1- интенсивность перехода системы из работоспособного состояния на профилактику;

- λ2- интенсивность перехода системы из работоспособного в неработоспособное состояние;

- λ3- интенсивность перехода системы в неработоспособное состояние после проведения профилактики (обнаружены отказы);

- λ4- интенсивность перехода системы в неработоспособное состояние после проведения профилактики и ремонта обнаруженных отказов (повторно обнаружены отказы);

- μ1- интенсивность перехода системы из профилактического в работоспособное состояние;

- μ2- интенсивность перехода системы из неработоспособного состояния в состояние, где проводится профилактика.

- μ3- интенсивность перехода системы из неработоспособного состояния в состояние, где проводится профилактика системы;

- μ4- интенсивность перехода системы из повторного неработоспособного состояния в состояние, где проводится профилактика системы.

Стрелки, уводящие из работоспособного состояния имеют интенсивности λ, стрелки, идущие в сторону работоспособного состояния имеют интенсивности μ.

Для предельных состояний системы согласно рис. 2 запишем систему уравнений [2]:

| μ1рпрф−λ1 рр−λ2 рр=0 ;λ1рр+μ2рнр−μ1рпрф−λ3рпрф+μ3рнр1−λ4рпрф+μ4рнр2=0 ; λ2рр−μ2рнр=0 ;λ3рпрф−μ3рнр1=0 ; | (1.8) |
| --- | --- |

Из первого, третьего, четвертого и пятого уравнений системы (1.8) выразим вероятности рпрф, рнр, рнр1 и рнр2 через рр:

| рпрф=λ1+λ2μ1рр; рнр=λ2μ2рр; рнр1=λ3μ3рпрф=λ3μ3λ1+λ2μ1рр;рнр2=λ4μ4рпрф=λ4μ4λ1+λ2μ1рр, | (1.9) |
| --- | --- |

откуда для Ci (см. формулы (1.4), (1.5)) получим:

Спрф=λ1+λ2μ1;Снр=λ2μ2;Снр1=λ3μ3λ1+λ2μ1;Снр2=λ4μ4λ1+λ2μ1.

Для C запишем выражение (см. формулу (1.6))

| С=Спрф+Снр+Снр1+Снр2 |  |
| --- | --- |

и, подставляя C в формулу (1.7), получим рр (рр=ррmin).

Значения вероятностей рпрф, рнр, рнр1 и рнр2 определяем по формуле (1.4) (ррmin=рр) согласно уравнениям (1.9). Обычно λi<μi.

Оперируя величинами Ci и С, можно изменять и прогнозировать значения вероятностей состояний системы. Для увеличения ррmin=рр необходимо уменьшать каждое Ci, а значит, уменьшать числитель (величины λ) и увеличивать знаменатель (величины μ) в выражениях для Ci.

Для С, в общем виде, можно записать

| С=Спрф+Снр+j=1kСнрj; |  |
| --- | --- |

| Снрj=λj +2μj +2λ1+λ2μ1, |  |
| --- | --- |

где k- число ремонтов после проведения профилактических работ, или число

циклов «профилактика-ремонт» (в рассмотренном примере (см. рис. 2) j=2).

Выводы. Получена усовершенствованная математическая модель определения предельных вероятностей состояний восстанавливаемой системы АТ, которая позволяет различным специалистам изучать надежность при эксплуатации любых восстанавливаемых систем, используя статистические данные о состояниях и отказах системы во время эксплуатации.

## ЛИТЕРАТУРА

| 1. | Котельников Г.Н. Основи надійності авіаційної техніки. Київ. - 1999. - 144 с. |
| --- | --- |
| 2. | Вентцель Е.С. Исследование операций. - М.: изд. «Советское радио». - 1974. - 551 с. |

Поступила 00.00.2005

Рецензент: доктор технических наук, профессор Приходько И.М.

Харьковский университет Воздушных Сил

# УДК 519.248

Определение предельных вероятностей состояний восстанавливаемой системы авиационной техники / В.А. Прокопов, Ю.А. Олейник, В.А. Дуреев, В.Л. Григоров, Н.Н. Азимов // Системы обработки информации . - 2005. - Вып. 0(00). С. 00-00.

Ил. 2 Библиогр. 2 назв.

Determination of maximum probabilities of the states of the restored system аviation techics / V. Prokopov, Y. Oleynik, V. Dureev, V. Griqorov, N. Azimov // Sistemi obrobki informazii/ - 2005. – Issue 0(00). - P. 00-00.

ПРОКОПОВ

Володимир Олександрович

Харківський університет Повітряних Сил

канд. техн. наук, професор,

ОЛІЙНИК

Юрій Анатолійович

Харківський університет Повітряних Сил

канд. техн. наук, старший викладач

ДУРЄЄВ

Вячеслав Олександрович

Харківський університет Повітряних Сил

канд. техн. наук, старший науковий співробітник

ГРИГОРОВ

Валерій Леонідович

Харківський університет Повітряних Сил

начальник навчальної лабораторії

АЗІМОВ

Назіржон Нематович

Харківський університет Повітряних Сил

начальник відділення